Практическая работа №1.

Инструментальная среда твердотельного моделирования

Компас 3DLT.

Задание №1. Изучение интерфейса и основных возможностей программы твердотельного моделирования Компас 3DLT.

Инструментальная среда твердотельного моделирования Компас3DLT  предназначена для создания твердотельных моделей различных объектов. Процесс моделирования аналогичен технологическому процессу изготовления. КОМПАС-3D LT — это программа для операционной системы Windows. Поэтому ее окно имеет те же элементы управления, что и другие Windows-приложения [5].

На рисунке представлено рабочее окно трехмерного моделирования инструментальной среды Компас 3DLT.

Основные элементы среды:

1) Строка меню – в ней расположены все основные меню системы, в каждом

меню храниться связанные с ним команды;

2) Панель управления (стандартная) – в ней собраны команды, которые часто употребляются при работе с программой;

3) Панель вид – на панели вид расположены кнопки, которые позволяют управлять изображением: изменять масштаб, перемещать и вращать изображение, изменять форму представления модели.

4) Панель переключения(левая часть экрана) – производит переключения между панелями инструментов.

5) Панель инструментов – состоит из нескольких отдельных страниц (панелей): редактирования модели, пространственные кривые, поверхности,

вспомогательная геометрия, измерения (3D), фильтры, элементы оформления.

6) Строка состояния объекта – указывает параметры объекта.

7) Дерево модели – это графическое представление набора объектов, составляющих деталь. Корневой объект Дерева – сама деталь. Пиктограммы объектов автоматически возникают в Дереве модели сразу после фиксации этих объектов в детали.

8) Контекстная панель отображается на экране при выделении объектов документа и содержит кнопки вызова наиболее часто используемых команд редактирования. Набор команд на панели зависит от типа выделенного объекта и типа документа.

9) Контекстное меню – меню, состав команд в котором зависит от совершаемого пользователем действия. В нем находятся те команды, выполнение которых возможно в данный момент. Вызов контекстного меню осуществляется щелчком правой кнопки мыши на поле документа, элементе модели или интерфейса системы в любой момент работы.

Основные термины модели:

Объемные элементы, из которых состоит трехмерная модель, образуют в ней грани, ребра и вершины.

Грань – гладкая (необязательно плоская) часть поверхности детали. Гладкая поверхность детали может состоять из нескольких граней.

Ребро – прямая или кривая, разделяющая две смежные грани.

Вершина – точка на конце ребра. Кроме того, в модели могут присутствовать дополнительные элементы: символ начала координат, плоскости, оси и т.д.

Общие принципы моделирования:

Построение трехмерной твердотельной модели заключается в последовательном выполнение операций объединения, вычитания и пересечения над простыми объемными элементами (призмами, цилиндрами, пирамидами, конусами и т.д.). Многократно выполняя эти простые операции над различными объемными элементами, можно построить самую сложную модель.

Для создания объемных элементов используется перемещение плоских фигур в пространстве. Плоская фигура, в результате перемещения которой образуется объемное тело, называется эскизом, а само перемещение — операцией.

Эскиз может располагаться на одной из стандартных плоскостей проекций, на плоской грани созданного ранее элемента или на вспомогательной плоскости.

Эскизы создаются средствами модуля плоского черчения и состоят из одного или нескольких контуров.

Система КОМПАС-3D LT располагает разнообразными операциями для построения объемных элементов, четыре из которых считаются базовыми.

Операция выдавливания – выдавливание эскиза перпендикулярно его плоскости.

Операция вращения – вращение эскиза вокруг оси, лежащей в его плоскости.

Кинематическая операция – перемещение эскиза вдоль направляющей. Операция по сечениям – построение объемного элемента по нескольким эскизам (сечениям). Для четырех базовых операций, добавляющих материал к модели, существуют аналогичные операции, вычитающие материал. Операция может иметь дополнительные возможности (опции), которые позволяют изменять или уточнять правила построения объемного элемента. Например, если в операции выдавливания прямоугольника дополнительно задать величину и направление уклона, то вместо призмы будет построена усеченная пирамида. Процесс создания трехмерной модели заключается в многократном добавлении или вычитание дополнительных объемов.

Задание №2. Практическая часть. Простейшие геометрические построения

Проверим текущий масштаб на Инструментальной панели Вид:

Построение горизонтального и вертикального отрезков:

- Для построения горизонтального и вертикального отрезка на панели Текущее

состояние выберите кнопку  - Ортогональное черчение;

- укажите курсором первую точку отрезка;

- Снизу на панели Свойств в поле длина введите значение 100 и нажмите <Enter>;

- Перемещайте курсор, фантом отрезка строго горизонтален или вертикален, в зависимости от направления, ближе к которому находится курсор;

- Зафиксируйте конечную точку отреза, расположив его горизонтально и щелкнув ЛКМ;

6. Повторите построение отрезка, расположив его вертикально;

Построение наклонного отрезка:

1. Для построения наклонного отрезка отключите кнопку Ортогональное черчение;

2. На панели Свойств в длина введите 100, в поле угол введите значение 40 и нажмите <Enter> (Рисунок 1).

Рисунок 1. Изображение трех отрезков.

3. Закройте Фрагмент не сохраняя изменений.

Построение прямоугольника:

Выберите меню Создать -  Фрагмент

- Выберите на панели Геометрия          прямоугольник;

- на панели Свойств в поле высота введите 60, в поле ширина, введите значение 100 и нажмите <Enter>, появится фантом изображения прямоугольника;

- ЛКМ укажите первую вершину прямоугольника (в начале координат), появится изображение прямоугольника (Рисунок 2);

Рисунок 2. Изображение прямоугольника.

- Закройте фрагмент не сохраняя изменения.

Построение окружности:

Выберите меню Создать -  Фрагмент

- Выберите на панели Геометрия 	 окружность;

- на панели Свойств в поле Радиус введите 30,  выберите кнопку С осями и нажмите <Enter>, появится фантом окружности;

- ЛКМ укажите центр окружности (в начале координат) (Рисунок 3);

Рисунок 3. Изображение окружности

- Закройте фрагмент не сохраняя изменения.

Самостоятельная работа

Все созданные фрагменты сохранить в своей папке под именами 1-1, 1-2, 1-3 соответственно.

- Постройте отрезки: горизонтальный длиной 80 мм, вертикальный - 60 мм, наклонный - 90 мм угол наклона 45°, наклонный – 70 мм угол наклона 127°.

- Постройте прямоугольник высотой 80 мм и шириной 160 мм.

- Постройте окружность с осями с центром в начале координат радиусом 80 мм.

Практическая работа №2.

Трехмерное построение многогранников в Компас 3DLT.

Задание №1. Построение параллелепипеда операцией выдавливания.

Цель задания: Построить трехмерную модель параллелепипеда в программе

Компас 3DLT.

Определения: Прямоугольный параллелепипед — параллелепипед, все

грани которого являются прямоугольниками.

Операция выдавливания - позволяет создать основание детали, представляющее собой тело выдавливания.

Порядок выполнения задания №1

1. Запустить программу Компас 3DLT.

2. Выбрать создание детали (Файл      Создать      Деталь).

3. Выбрать в дереве модели плоскость x-y.

4. Включить режим эскиз (кнопка панели управления).

5. На геометрической панели построения выбрать ввод прямоугольника.

6. Ввести параметры: координаты т1 (начала) - 0,0; координаты т2 (конец) - 30,50.

7. Закончить редактирование эскиза (повторно нажать на кнопку «эскиз»).

8. На панели редактирования детали выбрать Операция выдавливания.

9. В окне Параметры на вкладке Операция выдавливания установить

параметры: прямое направление; расстояние 40 мм (высота параллелепипеда) и нажать кнопку Создать.

10. На экране программы должно появиться цветное изображение параллелепипеда:

11. Чтобы изменить цвет граней, необходимо выбрать грань параллелепипеда

и в контекстном меню выбрать Свойства грани. Выбрать Цвет и закончить

редактирование кнопкой Создать объект.

Контрольные вопросы к заданию №1.

1) Какие основные трехмерные геометрические объекты вы знаете?

2) Что такое изометрия?

3) Как расположены оси изометрических проекций?

4) Какой алгоритм построения трехмерной модели куба?

Задание №2. Построение правильной пирамиды.

Цель задания: Построить трехмерную модель правильной пирамиды в

программе Компас 3DLT.

Определения: Пирамида называется правильной, если основанием её

является правильный многоугольник, а вершина проецируется в центр основания.

Порядок выполнения задания №2

1. Запустить программу Компас 3DLT.

2. Выбрать создание детали (Файл      Создать     Деталь).

3. Выбрать в дереве модели плоскость x-y.

4. Включить режим эскиз (кнопка панели управления).

5. На геометрической панели построения выбрать ввод многоугольника.

6. Ввести параметры: количество вершин 6; координаты центра - 0,0; диаметр

окружности - 50 мм.

7. Закончить редактирование эскиза (повторно нажать на кнопку «эскиз»).

8. На панели редактирования детали выбрать Операция выдавливания.

9. В окне Параметры на вкладке Операция выдавливания установить

параметры: прямое направление; расстояние 50 мм (высота пирамиды); уклон – внутрь; угол уклона - 26° и нажать кнопку  Создать.

10. На экране программы должно появиться изображение правильной

пирамиды.

Контрольные вопросы к заданию №2.

1)Что такое правильные многогранники?

2) Как построить эскиз многоугольника?

3) Что означает операция Уклон внутрь?

4) Какой алгоритм построения трехмерной модели трехгранной призмы?

Задание №3. Построение усеченной пирамиды.

Цель задания: Построить трехмерную модель усеченной пирамиды в

программе Компас 3DLT.

Определения: Усечённой пирамидой называется многогранник,

заключённый между основанием пирамиды и секущей плоскостью, параллельной её основанию.

Операция вырезание выдавливанием - позволяет вырезать из модели

формообразующий элемент.

Порядок выполнения задания №3

1. Запустить программу Компас 3DLT.

2. Выбрать создание детали (Файл       Создать      Деталь).

3. Выбрать в дереве модели плоскость x-y.

4. Включить режим эскиз (кнопка панели управления).

5. На геометрической панели построения выбрать ввод многоугольника.

6. Ввести параметры: количество вершин 5; координаты центра - 0,0; диаметр

окружности -50 мм; угол - 90°.

7. Закончить редактирование эскиза (повторно нажать на кнопку «эскиз»).

8. На панели редактирования детали выбрать Операция выдавливания.

9. В окне Параметры на вкладке Операция выдавливания установить

параметры: прямое направление; расстояние 50 мм (высота пирамиды); уклон – внутрь; угол уклона - 26° и нажать кнопку Создать.

10. На экране должно появиться изображение правильной пирамиды.

11. Выбрать в дереве модели плоскость x-y.

12. Выбрать команду в вкладке Вспомогательная геометрия Смещенная

плоскость. Установить следующие параметры: направление смещения – прямое; расстояние – 35 мм. Нажать кнопку  Создать объект.

13. Выбрать в дереве модели Смещенную плоскость 1 и включить режим

эскиз.

14. На геометрической панели построения выбрать ввод окружность.

15. Ввести параметры: координаты центра - 0,0; диаметр окружности -60 мм.

16. Закончить редактирование эскиза (повторно нажать на кнопку «эскиз»).

17. В дереве модели выбрать Эскиз 2. На панели редактирования детали

выбрать Операция вырезания выдавливанием.

18. В окне Параметры на вкладке Операция вырезание выдавливания

установить параметры: обратное направление; расстояние 30 мм и нажать кнопку Создать.

19. На экране должно появиться изображение усеченной пирамиды высотой 30 мм.

Контрольные вопросы к заданию №3.

1) Что такое усеченные многогранники?

2) Как построить смещенную плоскость?

3) Что означает операция вырезания выдавливанием?

4) Какой алгоритм построения трехмерной модели трехгранной усеченной призмы?