Вводное занятие по технике безопасности в судомодельном кружке

Цель занятия: ознакомить участников с основными правилами техники безопасности при работе с инструментами, материалами и оборудованием в судомодельном кружке

1. Введение

Объяснение важности соблюдения техники безопасности.

Описание возможных опасностей при работе в кружке (порезы, ожоги, травмы глаз и т. д.).

2. Общие правила безопасности

Соблюдение порядка на рабочем месте.

Недопустимость посторонних предметов на столе.

Запрет на использование неисправного оборудования.

Запрет на шалости и игры в мастерской.

3. Средства индивидуальной защиты

Очки для защиты глаз при работе с электроинструментом.

Перчатки при работе с режущими инструментами (в ограниченных случаях).

Фартук или спецодежда для защиты от пыли и стружки.

4. Правила работы с инструментами

Ручные инструменты:

Проверка состояния перед использованием (отсутствие сколов, трещин).

Использование только по назначению.

Хранение в специально отведенных местах.

Электроинструменты:

Проверка исправности кабеля и вилки.

Запрет на работу во влажных условиях.

Отключение от сети при смене насадок и чистке.

5. Работа с материалами

Клеи и краски:

Использование в хорошо проветриваемом помещении.

Хранение в плотно закрытых ёмкостях.

Соблюдение инструкций на упаковке.

Древесина и пластик:

Осторожность при резке и шлифовке.

Использование защитных очков и масок от пыли.

6. Пожарная безопасность

Хранение легковоспламеняющихся материалов вдали от источников огня.

Знание местоположения огнетушителей.

Умение пользоваться огнетушителем.

7. Первая помощь

Оказание первой помощи при порезах, ожогах, попадании инородных тел в глаза.

Наличие в мастерской аптечки первой помощи.

Знание номеров экстренных служб.

8. Заключение

Подведение итогов.

Ответы на вопросы участников.

Подписание журнала инструктажа по технике безопасности.

Постройка модели парусного судна

Цель: Научиться изготавливать модель парусного судна, освоить основные навыки работы с материалами и инструментами, развить пространственное мышление и аккуратность.

1. Подготовительный этап

Выбор модели: Определитесь с типом парусного судна (шлюп, бриг, фрегат и т. д.) и его масштабом.

Чертежи и схемы: Найдите или создайте чертежи с видами сверху, сбоку и в разрезе. Можно использовать готовые чертежи из книг по судомоделизму или в интернете.

Материалы:

Дерево (липа, бальза или фанера) для корпуса.

Ткань для парусов (хлопок или специальная парусная ткань).

Нити для такелажа.

Клей (ПВА для дерева, супер-клей для мелких деталей).

Краски, лаки и кисти.

Инструменты:

Лобзик (ручной или электрический).

Ножовка по дереву.

Наждачная бумага разной зернистости.

Столярный клей и кисточки.

Линейка, циркуль, карандаш.

Пинцеты, шило, иголки для работы с такелажем.

2. Изготовление корпуса

Распиловка и сборка шпангоутов:

Перенесите контуры шпангоутов на фанеру.

Вырежьте детали и обработайте их наждачной бумагой.

Закрепите шпангоуты на киле (центральная продольная часть корпуса).

Обшивка корпуса:

Обшивка выполняется деревянными рейками или листами фанеры.

Начинайте с кормы и двигайтесь к носу.

Каждая рейка подгоняется по размеру и фиксируется клеем.

Шлифовка и грунтовка:

После высыхания клея обработайте корпус наждачной бумагой.

Нанесите грунтовку для защиты от влаги и для лучшего сцепления краски.

3. Покраска и декорирование

Выбор цвета: Ориентируйтесь на исторические данные или собственный дизайн.

Нанесение слоев:

Первый слой – грунтовка.

Второй и третий – основной цвет.

Финальный слой – лак (матовый или глянцевый).

Декоративные элементы:

Нанесите мелкие детали: иллюминаторы, украшения, название судна.

Используйте тонкие кисти или маркеры.

4. Изготовление палубы и надстроек

Палуба:

Вырежьте из тонкой фанеры по контуру корпуса.

Нанесите разметку палубных досок и покрасьте.

Надстройки: Каюты, рубки, люки выполняются из мелких деревянных деталей.

Все элементы крепятся на клей и окрашиваются по необходимости.

5. Мачты и реи

Мачты:

Вырежьте из бамбуковых палочек или деревянных прутьев.

Отшлифуйте и покрасьте лаком.

Реи и рангоут: Изготавливаются аналогично мачтам.

Крепятся к мачтам с помощью нитей или мелких гвоздей.

6. Паруса и такелаж

Паруса:

Вырежьте из ткани по шаблонам.

Обработайте края, чтобы избежать осыпания нитей.

Прикрепите к реям с помощью мелких нитей или клея.

Такелаж (канаты и снасти):

Используйте прочные нити разной толщины.

Закрепляйте с помощью узлов или клея.

Следите за натяжением, чтобы мачты не искривились.

7. Завершающие работы

Флаг и украшения:

Сделайте флаги из ткани или бумаги, прикрепите к гафелю или кормовой мачте.

Подставка:

Изготовьте подставку из дерева.

Закрепите модель на подставке.

8. Испытания (по желанию)

Если модель предназначена для плавания:

Проверьте её на устойчивость и управляемость в воде.

Убедитесь в герметичности корпуса.

9. Заключение

Оценка проделанной работы.

Обсуждение трудностей и успешных решений.

Выставка готовых моделей.

Советы:

Работайте аккуратно и не торопясь, особенно с мелкими деталями.

Соблюдайте технику безопасности при работе с инструментами.

Список литературы.

Бабкий НАМ ДОСААФ, 1981 В. Организация и проведение соревнований судомоделистов. Багрянцев Б. И., Решетов П. И. Учись морскому делу. М.: ДОСААФ, 1975. Боровков Ю. А., Легориев С. Ф., Черепашенец Б. А. Технический справочник учителя труда. 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Просвещение, 1973. Единая всесоюзная спортивная классификация 1986-1988.- М.: ДОСААФ, 1985. Катцер С. Флот на ладони. Л.: Судостроение, 1980. Курти О. Постройка моделей судов / Пер. с итал. Л.: Судостроение, 1978. Максимихин И. А. Легендарный корабль. — М.: ДОСААФ, 1977. Степанов Ю. Г., Цветков И. Ф. Эскадренный миноносец «Новик». - Л.: Судостроение, 1981. Целовальников А. С. Справочник судомоделиста.- М.: ДОСААФ, 1978, 1981, 1983. - Ч. 1, 2, 3. Шапиро Л. С. Самые быстрые корабли. Л.: Судостроение, 1981. Шетанов Б. В. Судомодельный кружок.- М.: Просвещение, 1977.